| Nom de l’établissement Lycée Général et Technologique Paule Pignolet de Fresne Rivière BP03 81, rue G. Brassens 97426 Trois Bassins | BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ÉLectronique Option B Électronique et Réseaux | # Session 2025 |
| --- | --- | --- |

RÉSEAU POUR NAVIRE DE PLAISANCE - NMEA2000

| Partenaire professionnel : RFP Box B1 rue Berthier 97420 LE PORT | Étudiants chargés du projet : Noms Prénoms METAYER Brice | Professeurs ou Tuteurs responsables : Noms Prénoms - KOZLOVSKY Laurent - GOMILA Thierry - DENNEMONT Yannick - ZETTOR Max |
| --- | --- | --- |

# L3B_ER_projet_2025

## A- Présentation du module

- A-1- Description générale du module et attendu final

- A-2-Description des grandeurs d'entrée et de sortie

  - plage de variation attendue

  - précision attendue

  - Résultat attendu

- A-3- Description des composants constitutifs de l'unité

  - Caractéristique entrée-sortie

  - plage de variation

  - précision, résolution, limitation

  - Type de bus

  - ports utilisés

  - alimentation et consommation

  - ...

- A-4- Mise à jour des documentations techniques essentielles (extraits utiles ou résumé)

## B- Diagrammes SYSML

- Diagramme des cas d'utilisation

- Diagramme d'exigence

- Diagramme de bloc interne

## C- Schémas

- Schéma structurel

- Justification des composants choisis

- Typon

- Nomenclature

- Fichiers Gerbers

## D- Programmation et test

- Réalisation d'un ou plusieurs codes de test unitaire

- Réalisation du programme final sur prototype

- Ajout des commentaires et documentation aux programmes

- Validation du programme principal

## E- Module final

- Réalisation de la carte

- Protocoles de test : tests et mesures sur la carte

- Validation du fonctionnement de la carte

- Rédaction d'un cahier de recette simplifié

- Intégration du module au projet global

Présentation générale du système supportant le projet :

La SARL Réunion Formation Plongée désire équiper son navire support de plongée d’un ensemble d’appareils et de capteurs à la norme NMEA2000.

| NMEA 2000, abrégé en NMEA2k ou N2K et normalisé CEI 61162-3, est une norme de communication utilisée pour connecter des capteurs marins et des unités d'affichage à bord des navires et des bateaux. La communication fonctionne à 250 kilobits par seconde et permet à n'importe quel capteur de communiquer avec n'importe quelle unité d'affichage ou autre appareil compatible avec les protocoles NMEA 2000. |  |
| --- | --- |

| Ce projet nous permettra également de nous équiper à moindre frais de platines didactiques autour d’un bus CAN/NMEA2000, d’un bus USART/NMEA0183, de communications numériques 1wire, I2C et SPI. Ces platines pourront nous servir dans nos enseignements et co-enseignements en BTS CIEL toutes options. Analyse de l’existant : | Schéma de principe d’un bus NMEA2000 |
| --- | --- |

L’objectif est d’équiper ce modèle de navire de tout un ensemble d’équipement d’aide à la navigation dialoguant sur un bus NMEA2000 courant sur l’ensemble du bâtiment.

- Description du module et attendu final

Etudiant 7 (Brice Métayer) : Module horaire (GPS) Géolocalisation par satellites Comm. en bus USART et CAN

- Description des grandeurs d'entrée et de sortie :

  - plage de variation attendue

  - précision, résolution, limitation : Résolution 100 µs, précision 10^-2 degres

  - Résultat attendu :Heure au temps universel cordonné (UTC)

- Description des composants constitutifs de l'unité : Microcontrôleur : ATmega328 GPS : Neo6M

  - Caractéristique entrée-sortie

  - plage de variation

  - précision, résolution, limitation : Résolution 100 µs, précision 10^-2 degres

  - Type de bus : Contrôleur de bus CAN : MCP2515 : Interface bus CAN : PCA82C250

  - ports utilisés

  - alimentation et consommation: Alimentation xl1509-5.0 entrée 12V sortie 5V

- Mise à jour des documentations techniques essentielles (extraits utiles)

Expression du besoin

Énoncé des tâches à réaliser par moi :

Etudiant 7 (Brice METAYER) : Module horaire (GPS)

Heure au temps universel cordonné (UTC)

- Résolution 100 µs,

Ecriture trame NMEA2000 d’identifiant 0DF80902h sur bus CAN

| Trame 0DF80902h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA8 | DATA7 | DATA6 | DATA5 | DATA4 | DATA3 | DATA2 | DATA1 |
| FFh | FFh | Heure UTC (LSB) | Heure UTC | Heure UTC | Heure UTC (MSB) | FFh | 7Fh |

Composants :

- Microcontrôleur : ATmega328

- GPS : Neo6M

- Contrôleur de bus CAN : MCP2515

- Interface bus CAN : PCA82C250

| Trame 0DF80902h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA8 | DATA7 | DATA6 | DATA5 | DATA4 | DATA3 | DATA2 | DATA1 |
| FFh | FFh | Heure UTC (LSB) | Heure UTC | Heure UTC | Heure UTC (MSB) | FFh | 7Fh |

Inventaire des matériels et outils logiciels mit en œuvre pour mon projet

| Désignation : | Caractéristiques techniques : |
| --- | --- |
| Systèmes de développement : - AVRstudio ou IDE Arduino pour les microcontroleur Atmel, - PCAD pour la CFAO. Logiciel : - Xmind pour la gestion de projet, - Word/Excel/Powerpoint, - AVRDUDESS : Freeware pour le téléversement des programmes. | - gestion du protocole Bus CAN MCP2515, - GPS NEO-6M ou EB3531, - Antenne GPS, - platines Arduino, - modules Arduino GY-271, - microcontrôleur ATmega328, - interface TJA1050 ou PCA82C250. |

C- Schémas

- Schéma structurel

- Justification des composants choisis

- Typon

- Nomenclature

- Fichiers Gerbers

[Schéma]                              1er sheet du schéma, Partie microcontroleur, capteur gps et alimentation

2eme sheet du schéma, Partie Can Bus et analyzer

Typon :

Contour carte

### 1. GPS.BOARD.GBR

Contient le contour du circuit imprimé (forme physique du PCB).

### 2. GPS.BOT.GBR

Contient la couche cuivre inférieure (pistes et pastilles en bas du PCB).

### 3. GPS.BOTMASK.GBR

Contient le masque de soudure inférieur (zones ouvertes pour la soudure côté bas).

### 4. GPS.TOP.GBR

Contient la couche cuivre supérieure (pistes et pastilles en haut du PCB).

### 5. GPS.TOPMASK.GBR

Contient le masque de soudure supérieur (zones ouvertes pour la soudure côté haut).

### 6. GPS.TOPSILK.GBR

Contient la sérigraphie supérieure (textes, repères de composants, logos).

### 7. GPS.DRI

Contient les informations de perçage (emplacements, diamètres et types de trous).

## D- Programmation et test

- Réalisation d'un ou plusieurs codes de test unitaire

- Réalisation du programme final sur prototype

- Ajout des commentaires et documentation aux programmes

- Validation du programme principal

Quelque code test :

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial gpsSerial(4, 3); // RX, TX (Arduino reçoit sur D4)

// --- Configuration ---

#define BUFFER_SIZE 128

char nmeaBuffer[BUFFER_SIZE];

int index = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);       // Pour communiquer avec le PC

gpsSerial.begin(9600);    // Pour communiquer avec le GPS Neo-6M

Serial.println("Initialisation du GPS...");

}

void loop() {

while (gpsSerial.available()) {

char c = gpsSerial.read();

if (c == '\n') {

nmeaBuffer[index] = '\0'; // Fin de ligne

if (strstr(nmeaBuffer, "$GPRMC")) {

parseTimeFromGPRMC(nmeaBuffer); // On traite la ligne

}

index = 0; // Réinitialise le buffer

} else {

if (index < BUFFER_SIZE - 1) {

nmeaBuffer[index++] = c;

}

}

}

}

void parseTimeFromGPRMC(const char* sentence) {

// Exemple de trame : $GPRMC,123519.00,A,...

const char* ptr = strchr(sentence, ','); // Va au premier champ (heure)

if (ptr != NULL) {

ptr++; // On est sur le champ de l'heure UTC

char hour[3], minute[3], second[3];

if (strlen(ptr) >= 6) {

strncpy(hour, ptr, 2); hour[2] = '\0';

strncpy(minute, ptr + 2, 2); minute[2] = '\0';

strncpy(second, ptr + 4, 2); second[2] = '\0';

// Conversion en entier pour ajuster le fuseau horaire

int h = atoi(hour);

h = (h + 4) % 24; // UTC+2 pour la France (en été)

// Affichage formaté

Serial.print("Heure locale : ");

if (h < 10) Serial.print('0');

Serial.print(h); Serial.print(":");

Serial.print(minute); Serial.print(":");

Serial.println(second);

}

}

}

Et celui la avec une version can :

#include <SoftwareSerial.h>

#include <CAN.h>

SoftwareSerial gpsSerial(4, 3);

#define BUFFER_SIZE 128

char nmeaBuffer[BUFFER_SIZE];

int index = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

gpsSerial.begin(9600);

Serial.println("Initialisation du GPS...");

if (!CAN.begin(500E3)) {

Serial.println("Erreur initialisation CAN !");

while (1);

} else {

Serial.println("CAN initialisé à 500 kbps.");

}

}

void loop() {

while (gpsSerial.available()) {

char c = gpsSerial.read();

if (c == '\n') {

nmeaBuffer[index] = '\0'; // Fin de chaîne

if (strstr(nmeaBuffer, "$GPRMC")) {

parseTimeFromGPRMC(nmeaBuffer);

}

index = 0; // Reset du buffer

} else {

if (index < BUFFER_SIZE - 1) {

nmeaBuffer[index++] = c;

}

}

}

}

void parseTimeFromGPRMC(const char* sentence) {

const char* ptr = strchr(sentence, ','); // Aller au champ de l'heure

if (ptr != NULL) {

ptr++; // Champ heure

char hour[3], minute[3], second[3];

if (strlen(ptr) >= 6) {

strncpy(hour, ptr, 2); hour[2] = '\0';

strncpy(minute, ptr + 2, 2); minute[2] = '\0';

strncpy(second, ptr + 4, 2); second[2] = '\0';

// Convertir heure UTC → heure locale (ex: UTC+2)

int h = atoi(hour);

h = (h + 4) % 24;

// Afficher l'heure locale sur port série

Serial.print("Heure locale : ");

if (h < 10) Serial.print('0');

Serial.print(h); Serial.print(":");

Serial.print(minute); Serial.print(":");

Serial.println(second);

// Créer message CAN : HHMMSS (sous forme de chaîne)

char canMessage[7];

snprintf(canMessage, sizeof(canMessage), "%02d%s%s", h, minute, second);

// Envoyer message sur le bus CAN avec ID 0x100

CAN.beginPacket(0x100); // ID standard (11 bits)

for (int i = 0; i < 6; i++) {

CAN.write(canMessage[i]);

}

CAN.endPacket();

Serial.println("Heure envoyée sur le bus CAN.");

}

}

}

En final un code avec TinyGPS :

#include <CAN.h>               // Bibliothèque CAN (MCP2515)

#include <TinyGPSPlus.h>       // Bibliothèque GPS

TinyGPSPlus GPS;

// Variables pour assembler les trames GPS

String inputString = "";

bool stringComplete = false;

void setup() {

Serial.begin(9600);           // UART matériel partagé entre GPS et debug

if (!CAN.begin(250E3)) {      // Initialisation CAN à 250 kbps

while (1); // Bloqué si CAN non détecté

}

}

void loop() {

if (Serial.available() > 0) {

char inChar = (char)Serial.read();

GPS.encode(inChar);

inputString += inChar;

if (inChar == '\n') {

if (inputString.startsWith("$GPRMC")) {

stringComplete = true;

} else {

inputString = "";

}

}

}

if (stringComplete && GPS.time.isValid()) {

int h = GPS.time.hour();

int m = GPS.time.minute();

int s = GPS.time.second();

h = (h + 4) % 24; // passage UTC → UTC+4

// Affichage sur moniteur série

//Serial.print("Heure GPS : ");

//Serial.print(h); Serial.print(":");

//Serial.print(m); Serial.print(":");

//Serial.println(s);

// Préparer les données

byte heureData[8] = {0};

heureData[0] = h;

heureData[1] = m;

heureData[2] = s;

// Envoi CAN

CAN.beginExtendedPacket(0x0DF80902); // ID personnalisé pour heure UTC

CAN.write(heureData, 8);             // On peut aussi envoyer juste 3 octets

CAN.endPacket();

// Reset

inputString = "";

stringComplete = false;

delay(1000); // Anti-spam

}

}