| Nom de l’établissement Lycée Général et Technologique Paule Pignolet de Fresne Rivière BP03 81, rue G. Brassens 97426 Trois Bassins | BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ÉLectronique Option B Électronique et Réseaux | # Session 2025 |
| --- | --- | --- |

RÉSEAU POUR NAVIRE DE PLAISANCE - NMEA2000

| Partenaire professionnel : RFP Box B1 rue Berthier 97420 LE PORT | Étudiants chargés du projet : Noms Prénoms METAYER Brice | Professeurs ou Tuteurs responsables : Noms Prénoms - KOZLOVSKY Laurent - GOMILA Thierry - DENNEMONT Yannick - ZETTOR Max |
| --- | --- | --- |

# L3B_ER_projet_2025

## A- Présentation du module

- A-1- Description générale du module et attendu final

- A-2-Description des grandeurs d'entrée et de sortie

  - plage de variation attendue

  - précision attendue

  - Résultat attendu

- A-3- Description des composants constitutifs de l'unité

  - Caractéristique entrée-sortie

  - plage de variation

  - précision, résolution, limitation

  - Type de bus

  - ports utilisés

  - alimentation et consommation

  - ...

- A-4- Mise à jour des documentations techniques essentielles (extraits utiles ou résumé)

## B- Diagrammes SYSML

- Diagramme des cas d'utilisation

- Diagramme d'exigence

- Diagramme de bloc interne

## C- Schémas

- Schéma structurel

- Justification des composants choisis

- Typon

- Nomenclature

- Fichiers Gerbers

## D- Programmation et test

- Réalisation d'un ou plusieurs codes de test unitaire

- Réalisation du programme final sur prototype

- Ajout des commentaires et documentation aux programmes

- Validation du programme principal

## E- Module final

- Réalisation de la carte

- Protocoles de test : tests et mesures sur la carte

- Validation du fonctionnement de la carte

- Rédaction d'un cahier de recette simplifié

- Intégration du module au projet global

Présentation générale du système supportant le projet :

La SARL Réunion Formation Plongée désire équiper son navire support de plongée d’un ensemble d’appareils et de capteurs à la norme NMEA2000.

| NMEA 2000, abrégé en NMEA2k ou N2K et normalisé CEI 61162-3, est une norme de communication utilisée pour connecter des capteurs marins et des unités d'affichage à bord des navires et des bateaux. La communication fonctionne à 250 kilobits par seconde et permet à n'importe quel capteur de communiquer avec n'importe quelle unité d'affichage ou autre appareil compatible avec les protocoles NMEA 2000. |  |
| --- | --- |

| Ce projet nous permettra également de nous équiper à moindre frais de platines didactiques autour d’un bus CAN/NMEA2000, d’un bus USART/NMEA0183, de communications numériques 1wire, I2C et SPI. Ces platines pourront nous servir dans nos enseignements et co-enseignements en BTS CIEL toutes options. Analyse de l’existant : | Schéma de principe d’un bus NMEA2000 |
| --- | --- |

L’objectif est d’équiper ce modèle de navire de tout un ensemble d’équipement d’aide à la navigation dialoguant sur un bus NMEA2000 courant sur l’ensemble du bâtiment.

- Description du module et attendu final

Etudiant 7 (Brice Métayer) : Module horaire (GPS) Géolocalisation par satellites Comm. en bus USART et CAN

- Description des grandeurs d'entrée et de sortie :

  - plage de variation attendue

  - précision, résolution, limitation : Résolution 100 µs, précision 10^-2 degres

  - Résultat attendu :Heure au temps universel cordonné (UTC)

- Description des composants constitutifs de l'unité : Microcontrôleur : ATmega328 GPS : Neo6M

  - Caractéristique entrée-sortie

  - plage de variation

  - précision, résolution, limitation : Résolution 100 µs, précision 10^-2 degres

  - Type de bus : Contrôleur de bus CAN : MCP2515 : Interface bus CAN : PCA82C250

  - ports utilisés

  - alimentation et consommation: Alimentation xl1509-5.0 entrée 12V sortie 5V

- Mise à jour des documentations techniques essentielles (extraits utiles)

Expression du besoin

Énoncé des tâches à réaliser par moi :

Etudiant 7 (Brice METAYER) : Module horaire (GPS)

Heure au temps universel cordonné (UTC)

- Résolution 100 µs,

Ecriture trame NMEA2000 d’identifiant 0DF80902h sur bus CAN

| Trame 0DF80902h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA8 | DATA7 | DATA6 | DATA5 | DATA4 | DATA3 | DATA2 | DATA1 |
| FFh | FFh | Heure UTC (LSB) | Heure UTC | Heure UTC | Heure UTC (MSB) | FFh | 7Fh |

Composants :

- Microcontrôleur : ATmega328

- GPS : Neo6M

- Contrôleur de bus CAN : MCP2515

- Interface bus CAN : PCA82C250

| Trame 0DF80902h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA8 | DATA7 | DATA6 | DATA5 | DATA4 | DATA3 | DATA2 | DATA1 |
| FFh | FFh | Heure UTC (LSB) | Heure UTC | Heure UTC | Heure UTC (MSB) | FFh | 7Fh |

Inventaire des matériels et outils logiciels mit en œuvre pour mon projet

| Désignation : | Caractéristiques techniques : |
| --- | --- |
| Systèmes de développement : - AVRstudio ou IDE Arduino pour les microcontroleur Atmel, - PCAD pour la CFAO. Logiciel : - Xmind pour la gestion de projet, - Word/Excel/Powerpoint, - AVRDUDESS : Freeware pour le téléversement des programmes. | - gestion du protocole Bus CAN MCP2515, - GPS NEO-6M ou EB3531, - Antenne GPS, - platines Arduino, - modules Arduino GY-271, - microcontrôleur ATmega328, - interface TJA1050 ou PCA82C250. |

C- Schémas

- Schéma structurel

- Justification des composants choisis

- Typon

- Nomenclature

- Fichiers Gerbers

[Schéma]                              1er sheet du schéma, Partie microcontroleur, capteur gps et alimentation